# Prise de vue en Plateau Virtuel

# Fondamentaux de la prise de vue avec Camille Jaulent (chef-op)

Caméra, capteur, profondeur de champs

Iso, shutter, menus du boîtier

Eviter moiré etc...

Technique d’illusion de perspective

Mise en situation de rouling

# Introduction

- LA CAMERA :

  - Capteur

Technologie : Capteur CMOS (capteur avec photosites) avec Matrice de Bayer (Damier coloré avec photosites filtrant un couleur)

Dématricage pour recréer un pixel

Définition (nombre de pixels) // Résolution (densité de pixels ou pixel par pouce) : caméras de cinéma ont une résolution inférieure pour enregistrer plus de lumière par photosites et avoir une meilleure dynamique

Taille : Full Frame (FF issu de la photo 24*36) vs Super 35 (S35 issu du cinéma)

Taille de capteur / Format de film

  - Paramètres de prise de vue

La focale (distance focale) : distance focale longue = grossissement important + champs de vision faible. Distance focale courte = grossissement faible + champs de vision important.

Angle de champs : plus c’est petit, plus c’est important (change selon la taille du capteur)

- Angle de champ et perspective de la vision humaine

- 35mm en Super 35

- 50mm en Full Frame

Diaphragme : Laisse plus ou moins la lumière (1.4 – 2 - 2.8 – 4 - 5.6 – 8 – 11 – 16 - 22) *2 entre chaque réglage ; Sweet Spot (2 diaphragmes au dessue)

Profondeur de champs : DOF (https://dofsimulator.net/en/) Continuum Flou/Net

- u : distance capteur sujet (mise au point)

- N : ouverture (diaphragme)

- C : cercle de confusion

- f : focale

Outils : Artemis, F8, Pocket AC (Android) = Retour faisabilité

Objectif : Eliminer au maximum le moiré de l’écran LED.

Distance Mise au point : Plus on est loin et que focus est proche, plus la profondeur de champs est importante

Focale : (24mm – 50mm – 70mm – 105mm – 200mm) plus elle importante, plus la profondeur de champs est réduite et le focus est loin.

- La répartition de la PDC avant/ arrière varie

- Hyperfocale : distance ou tout est net jusqu’à l’infini

- A cadre égale – PDC égale (ex. plan taille ouverture 2.8 en 35mm = pour avoir le même cadre il faut resserrer à 50mm).

- Cohérence avec ce qui est filmé : nuit vs jour

Exposition : ISO (sensibilité du capteur : paramètre physique et électronique. Nominale pour chaque appareil) // Exposure Index (ce qu’on modifie dans les paramètres) : Plus c’est bas, plus la plage est profonde (mais sous-exposée).

Shutter ou vitesse d’obturation : Dépend de la cadence de prise de vue (plus c’est lent, plus c’est lumineux et il y a du motion blur) – pour 25im/s (1/ (25*2) = 1/50. Notion d’angle : Conserver = 180°

ND (Neutral Density) : Filtre permettant de changer la profondeur de champs

*2 = +/- diaphragme

Balance des Blancs : 5600 kelvins pour le Soleil (indice de référence). Plus c’est chaud plus c’est froid. On change l’indice de référence en fonction de l’environnement.

Gamut & Gamma :

- Gamut : espace colorimétrique (ex. sRGB pour les écrans PC, Rec709 pour la TV, DCI P3 pour le cinéma)

- Gamma : Répartition des lumières visibles en fonction de la luminance (2.2 pour les écrans d’ordinateur, 2.4 pour la TV, 2.6 pour le cinéma). Dépend de l’environnement de visionnage (ex. on regarde un film dans le noir)

- En tournage : Slog3 (Sony), LogC (Canon), Vlog etc...

- TOUR DES MENUS DE LA VENICE 2 :

Voir sur les sites des constructeurs pour utiliser la simulation des menus (https://pro.sony/fr_FR/technology/venice2-camera-simulator/).

- LES ECRANS :

- Structure (forme des photosites)

- Définition

- Résolution

- Pitch (écart de centre de pixel sur une zone donnée) : plus c’est petit plus c’est cher mais on peut se rapprocher, moins il y aura de lumière. 20mm à 1mm. Coût / fragilité / réparabilité. Pitch des panneaux latéraux et plafond + grand car +lumineux 2.8 vs 3.9. + grand est le décor + grand est le pitch + lumineux est l’écran.

Caractéristiques physiques :

- Définition et Résolution

- Candela (luminance cd/m2)

- Contraste (candela blanc / candela noir)

- Température de couleur (D65 = 6500 k = Norme pour le Rec 709 Rec 2020)

- Gamma

- Gamut / espace Colorimétrique

- Fréquence de rafraîchissement (en Hertz Hz)

Filmer un écran :

- Choisir le bon shutter ! 50hz = 1/50 1/25. 100hz = 1/100 1/50 1/25 etc…

- Synchronisation fréquence temporelle : Genlock (effectué par le prestataire mais vigilance du 1er assistant et superviseur) chaque image s’affiche à l’instant où le capteur commence à capter l’information lumineuse.

- Moiré : Artefacts liés à la superposition de deux trames (pixels mur LED & matrice des photosites caméra). + Grande est la définition du capteur + grand est le risque. + petit est le pitch – le risque est grand. + grand est le capteur + le risque est petit ;

- Profondeur de champ : pixel doit être égal au cercle de confusion. Paramètres à suggérer au chef-op. Attention à l’hyperfocale.

- Impact flou/net : Zone de mise au point. Penser à la diffusion (impression PDC change en fonction du support). Attention reflet dans les yeux.

- Nature des optiques : + ou – piqué. Vintage. Anamorphiques.

- Cadre : Distance. Distance focale. Angulation.